# 牵引动力国家重点实验室安防知识题库

通用安防知识题

1、高层学生宿舍火灾有以下哪几个特点 ? (ABCD)

A.火势蔓延快                   B.学生数量大，疏散用时长

C.被困学生逃生困难           D.消防灭火困难

2、当电器设备或带电系统着火时，可用以下哪些方式灭火？(ABDE)

A.二氧化碳灭火器    B.四氯化碳灭火器   C.泡沫灭火器   D.干粉灭火器   E、灭火沙

3、学校应当加强对学生的消防宣传教育，提高学生的消防安全意识和自防自救能力，做

到“三会”，三会具体内容是什么？(ABC)

A.会报火警      B.会扑救初起火灾      C.会自救逃生      D.会开展防火检查

4、静电的电量虽然不大，但其放电时产生的静电火花有可能引起爆炸和火灾，比较常见

的是放电时瞬间的电流造成精密实验仪器损坏，正确的预防措施有哪些?(ABCD)

A.适当地提高工作场所的湿度

B.进行特殊危险实验时，操作人员应先接触设置在安全区内的金属接地棒，以消除人体电位

C.尽量穿不宜产生静电的工作服，不要在易产生静电的场所梳理头发

D. 进行计算机维护时，先将手触摸其他金属导电体，然后再拆机

5、进入公共场所，应注意细心观察场所的疏散情况，记住以下哪些细节有利于在火灾

发生时进行紧急疏散？(ABC)

A.进出口位置      B.安全出口位置      C.疏散通道楼梯的方位      D.电梯的位置

6、室内消火栓箱内一般应配置什么？(ABCD)

A.消防水枪       B.消防水带         C.消防水喉               D.消防栓

7、下面哪几条是遭遇火险时正确的脱险方法？(ABCD)

A.用湿毛巾掩住口鼻，从安全通道匍匐前进

B.披上浸湿的衣物，向安全出口方向逃生

C.用床单、衣服等自制简易救生绳从楼上小心滑下

D.身上着火，可就地打滚或用厚重的衣物压灭火苗

8、火灾预防的的基本措施有哪些？(ABCD)

A.控制可燃物    B.隔绝助燃物        C.消除着火源           D.阻止火势蔓延

9、电气火灾的火源主要有哪些形式？(AD)

A.电火花

B.可燃性气体（如天然气、煤气等）

C.可燃性液体（如汽油、煤油等）

D.电热高温（在导体中的大电流、或电磁材料中的磁损耗、或绝缘介质中的电损耗产生的热量导致的高温）

10、在发生火灾拨通“119”后，应向“119”台报告哪些内容？(ABCD)

A.火灾详细地点

B.火势大小

C.燃烧物质及受影响的物质

D.人员被困情况

11、烟气有哪些危害性?(ABCD)

A.毒性  B.高温性   C.遮挡性    D.窒息性

12、每年对实验室工作场所安全检查的重点有哪些?(ABD)

A.可燃易燃性、可传染性、放射性和有毒物质的存放

B.清除污染和废弃物处理情况

C.实验室卫生情况

D.应急装备、器械及警报系统运行状态

13、预防盗窃案的方法有那些？(ABCD)

A.不留外人住宿

B.钥匙妥善保管

C.随手锁门、关窗配合

15、在实验室进行实验时，我可以做以下那些事情？（C）。

A.在实验室里吃东西

B.在实验室内抽烟

C.在实验室阅读实验指导书

D.在实验室内打闹

16、离开实验室时，应该注意什么事项？（ABC）

A.关闭电源        B.锁好门窗        C.关闭气源

17、科研人员是科研实验室安全的主体，为了保证科研实验的安全，我们必须遵守以下哪些规则？（ABC）

A.必须接受安全培训，培训合格方可进入

B.必须遵守各项规章制度

C.严禁私拉乱接电路

18、灭火器指针在哪个区域内时说明该灭火器可以正常使用?(C）

A.黄色        B.红色         C.绿色          D.只要在有限期都可以用

19、引起触电事故的危险电压一般是在多少伏以上？  （C）

A.24          B.36           C.65            D.110

20、下列哪个关于使用漏电保护器的说法是正确的？（A）

A．漏电保护器既可用来保护人身安全，还可以监督低压系统或设备的对地绝缘状况

B．漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘

C．漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠

D．以上都不正确。

21、已投入使用的气瓶从出厂之日起需每几年检验一次？（A）

A.4年         B.5年         C.6年          D.7年

22、使用灭火器扑救火灾时，要对准火焰的那个部位进行喷射?（C）

A.上部         B.中部        C.根部          D.整体

23、在实验室内发生触电事故时应当立即采取哪些行动？（B）

A.把触电者拉开               B.迅速切断电源

C.如无外伤可不就医           D.立即进行心脏按摩

24、实验室设置有各种规章制度和设备操作注意事项，进入实验室前和进行实验时应该注意哪些事项？（C）

A.可以自由出入实验室

B.制度是死的，只要不出事可以不理会

C.必须严格遵守各项规章制度和操作规程

D.设备操作流程、顺序先后无关紧要

25、进入实验室后，要注意以下那些事情？（ABCD）

A.在实验室记录本上登记实验室使用时间和实验内容

B.离开前清理实验室

C.做好实验记录，在电脑上的实验数据应该及时备份带走

D.当实验室无其他人的时候关闭实验室的水、电及门窗

E.预习与实验有关的教科书内容

26、电线插座板损坏时，会引起哪些问题？（C）

A.工作不方便      B.不美观       C.触电伤害       D.没有问题

27、被困在火场时，下列哪些求救方法是正确的？（ABD）

A.在窗口、阳台或屋顶处向外大声呼叫

B.白天可挥动鲜艳布条发出求救信号，晚上可挥动手电筒

C.大声哭泣

D.及时打119

28、在进入实验室时，需进行的第一项实验活动是什么？（C）

A.签到	    B.打扫卫生	      C.安全教育		 D.领取工具

29、经常有新闻报导高校实验室发生各种安全事故，作为一名在校大学生，你对类似报导的态度应该是怎样的？（CDEF）

A.哦，难免的

B.不是自己学校发生的事故，与我无关

C.是哪种类型的安全事故？事故的直接和间接原因是什么？

D.假设自己是事故当事人或相关人，体会事故的发生时刻，思考如何应对以及应采取哪些措施

E.反思事故发生原因，在自己的学习生活中杜绝类似隐患

F.经常和身边老师、同学以此为话题进行讨论，警钟长鸣

专业安防知识题

- 操作液压类实验装置进行液压回路设计时，为防止系统压力过高造成伤害，必须并联以下哪个装置作为安全阀？（A）

A.溢流阀        B.减压阀        C.节流阀         D.换向阀

- 手动操作数控铣床时，为保证不会超程或撞到机床的其他设施，应检查当前的什么？（D）

A.刀具位置      B.主轴转速      C.夹具位置       D.参数设置

- 实验设备发生紧急情况需要马上停机时，应该按下设备的什么按钮？（C）

A.停止按钮      B.暂停按钮      C.急停按钮       D.电源开关

- 使用机械加工类设备，在进行加工前的对刀准备时，应该怎样操作？（A）

A.机床主轴低转速，手动慢速运行     B.机床主轴不转，手动慢速运行

C.机床主轴高速旋转，手动快速运行   D.机床主轴高速旋转，手动慢速运行

- 在操作实验室特种起重设备时，以下哪种说法是正确的？（B）

A.学生自己动手操作   B.专人持证上岗操作  C.指导老师操作   D.以上都可以

- 操作数控机床进行数控加工类实验时，学生应该做哪些操作？(D)。

A.更改数控系统里面的参数、程序代码

B.随便操作控制面板按钮的开关

C.直接开机运行数控程序进行加工

D.在导入加工程序后，必须进行模拟确认，在保证安全正确无误后，才能进行自动循环加工

- 大型测功类设备，由于其功率大，转速高，设备危险性高，这类设备极易引起安全事故，操作该类设备时，应该怎样保护自身安全？（C）

A.自己经过简单培训可以随便操作该设备

B.设备运行过程中，为了监测被测件的情况，可以靠近设备近距离观察

C.此类设备，必须由经过培训的专人操作，其他人禁止操作，设备运转过程中，远离机械旋转部分

D.为了充分利用设备，可以长期过载使用设备

8、实验室设备多为强电设备，实验过程中有时需要操作相应的开关，以下哪个选项是正确的操作方法？（C）

A.自己找到开关，自行开启

B.观察老师怎样操作后自己去操作

C.通知指导老师，由指导教师操作

D.以上都可以

9、设备出现故障导致无法正常工作时，以下那一项为正确的操作方法？(D)。

A.为了锻炼动手能力，学生自行排除故障

B.为了检查故障原因，在设备开机状态下进行检修

C.为了尽快完成实验，忽视故障，继续实验

D.通知老师检查，排出故障,或者在教师的指示下通知专业人员维修

10、实验设备在运行状态下进行实验时，为了观察实验效果，下列哪个方法是可行的？（C）

A.可以开启设备保护门，以便观察

B.为了方便观察，人为屏蔽安全防护措施，近距离观察

C.停机观察实验效果，如不能停机情况下，要在安全距离或安全窗口进行观察

D.机器运行情况下，触摸设备以便更真实感触到实验效果

11、数控类设备具有较高自动化程度，程序自动运行时基本不需人工干预，下列哪种做法是恰当的？（B）

A.让机器自动运行，自己可以去干其他事情

B.注意观察设备状态

C.只要不远离设备就行

D.以上都可以

12、使用液压教学实验设备时，在进行连接和拆卸油路时必须注意以下哪些事项？（C）

A．由于是快换接头，可以直接进行插拔

B．直接停机进行插拔

C．连接时，关闭系统泵站再连接。拆卸时，打开压力阀完全卸压后，关闭泵站后再拆卸

D．以上都可以

13、进行滚齿机挂轮调整加工实验时，在开动机床加工齿轮前滚齿机挂轮需处于以下哪种状态？（A）

A.各挂轮架上的齿轮齿数必须正确，齿轮啮合间隙要适当，且挂轮架内不得有杂物、工具等

B.各挂轮架上的齿轮齿数必须正确，齿轮啮合间隙可以任意，且挂轮架内不得有杂物、工具等

C.挂轮架上的齿轮齿数可以任意，齿轮啮合间隙要适当，且挂轮架内不得有杂物、工具等。

D.以上都不正确

14、当发现实验设备部件损坏或异常时，以下哪项是正确措施？（B）

A.自行关机离开，事不关己

B.立即通知指导老师，关机检查

C.继续操作

D.换个设备操作

15、实验室里的大量设备都由工控计算机控制，使用工控机时，应当遵守以下哪些准则？（D）

A.不能随意卸载安装电脑内软件

B.不能随便使用U盘

C.不能私自挪动工控设

D.以上都应遵守

16、以下警示标志是什么意思？（A）

A.当心机械伤人       B.当心触电        C.当心夹手        D.当心火灾

17、机械设备开启运行前，必须注意以下什么事项?（D）

A.检查连接部分是否紧固                 B.检查设备润滑情况

C.检查设备上及周围是否有障碍物         D.以上都是

18、大型仪器一般都使用计算机进行控制,计算机与仪器之间的数据传输线需在何种情况下进行装卸?（B）

A．任意时刻                            B．在仪器及计算机电源关闭时

C．在仪器处于工作状态时                D．在计算机处于工作状态时

19、可拆卸类实验设备在拆装过程中应该注意哪些事项？（D）

A.拆卸零件按顺序摆放，并且摆放在安全处。    B.使用专用工具，杜绝暴力拆卸

C.较重零件搬运时借助专用设备                D.以上都是

20、机械类实验设备多为旋转类设备，因此在操作该类设备时，为了保障安全，下列哪些做法是正确的？（C）

A.由于设备有油污，带上手套操作设备。

B.为了让机器快速停止转动，用人力去迫使设备停转

C.扎紧袖口、领口、下摆，做到三紧

D.为减轻噪声，可以带上耳塞

21、实验过程中会连接电路，连接电路时应该怎样操作？（A）

A.必须断开电源，连好电路检查无短路后再开启电路

B.控制电路是弱电，可以带电操作

C.可以直接通电试运行，方便检查错误

D.可以使用任何颜色的线路进行连接

22、实验室发生火灾等危险时，以下哪些是正确的做法？（D）

A.迅速撤离现场                          B.迅速上报有关部门处理

C.迅速通知实验室其他人员撤离            D.以上都是

23、某些特殊的实验需要用到特殊气体，涉及高压气瓶，在使用高压气瓶时，应该注意哪些事项？（D）

A.可燃气体远离热源、火源               B.气体管道必须密闭防止泄露

C.气瓶必须有防倾倒装置防止倾倒         D.以上都是

24、机械类实验室设备由于自身特点都有危险因素，你认为自己进行创新性设计实验时下面那些事项不可以进行？（D）

A.进过设备操作培训，掌握设备操作技能   B.对实验危险进行预判，明确危险因素

C.进行安全培训和考核                   D.以上都是

25、金属加工机床进行机械零件加工后会残留铁屑，下列哪项是正确的清洗方法？（C）

A.用手直接清理      B.用嘴吹       C.用专用气枪清理       D.用毛巾清理

26、进行液压实验时，在开机前应先检查哪些项目？（D）

A.各紧固件是否牢靠

B.各运转部分及滑动面有无障碍物

C.限位装置及各个插头是否连接完整

D.以上都是

27、 在观摩液压元件时，应该怎样做？（ A ）

A.轻拿轻放，避免硬物敲击，注意安全

B.随意丢放，注意安全

C.当取不出时用铁锤敲击，注意安全

28、液压设备工作完毕后应，在切断电源、擦净设备并作好实验记录前应进行什么操作？（A）

A.先关闭工作油泵，再关闭控制系统

B.先关闭控制系统，再关闭工作油泵

1、做实验涉及有毒试剂的操作时，应采取以下哪些保护措施？（D）

A.佩戴适当的个人防护器具

B.了解试剂毒性，在通风橱中操作

C.做好应急救援预案

D.以上都是

2、实验室内的温度计破裂造成汞泄漏会导致人员慢性中毒，为了减少汞液面的蒸发，在汞液面上覆盖什么液体效果最好？（D）

A.牛奶          B.活性炭          C.医用酒精             D.硫磺

3、剧毒物品必须保管、储存在什么地方？（C）

A．铁皮柜       B.木柜子          C.带双锁的铁皮保险柜   D.药品柜

4、皮肤接触了高温（热的物体、火焰、蒸气）、低温（固体二氧化碳、液体氮）和腐蚀性物质(如强酸、强碱、溴等)都会造成灼伤。如果发生意外以下哪项是正确的处理方法？（B）

A.不管什么情况，马上送医院就医

B.被碱灼伤时先用水冲洗，然后用硼酸或醋酸清洗，严重时就医

C.金属钠溅入眼内，立即用大量水冲洗

D.浓硫酸沾到皮肤上，直接用水冲洗

6、实验室内用热处理炉做长期实验时，下列哪些说法是正确的？（A）

A.每天必须到实验室检查设备是否正常，并做相应记录

B.到实验时间结束后再去实验室取样

C.若到实验室做其它实验，顺便检查一下

D.热处理很安全，实验中间不会出异常

7、做完实验离开实验室时，必须做的事包括哪些？（D）

A.带回实验样品

B.跟其他做实验的同学打招呼

C.带回个人物品

D.确认实验室内是否还存在其他人员，若有人则叮嘱其离开时务必锁好大门。

9、以下那一项是电气设备最严重的一种故障状态，会产生电弧或火花?(C）

A.过载         B.过压         C.短路        D.未接地线

11、在气瓶安全使用要点中，以下哪种描述是正确的？（C）

A.为避免浪费，每次应尽量将气瓶内气体用完

B.在平地上较长距离移动气瓶时，可以置于地面滚动前进

C.专瓶专用，不能擅自更改气瓶钢印和颜色标记

D.关闭瓶阀时，可以用长柄螺纹扳手加紧，以防泄漏

12、为保证实验室使用的各种气体钢瓶的安全，下列哪种做法是错误的？（D）

A.加保险圈并用绳锁固定

B.远离火源、电和其它热源

C.放置阴凉或空气流通的地方

D.紧靠设备放置

13、实验室增加的电器设备涉及更改电线线路时，以下哪种说法啊是正确的？（B）

A.老师自行改装

B.须经学校有关部门批准，并由学校指派电工安装

C.学生可以私自改接

D.以上都可以

14、实验室用电设备的金属外壳需与以下哪一个相连？（A）

A.地线           B.零线           C.相线             D.火线

15、节假日期间，仍然需要进入实验室的师生，要严格遵守实验室操作规程，做实验时必须要有人在场，并且在实验完成离开时负责以下哪些事项，并锁好门窗，以防火灾和爆炸、溢水等事故？（B）

A.关闭仪器设备                 B.关闭水源、电源、气源

C.关闭计算机                   D.打扫卫生

16、易燃、易爆物品和杂物等应该堆放在哪里？（C）

A.烘箱、箱式电阻炉等附近       B.冰箱、冰柜等附近

C.单独通风的实验室内           D.随便的角落里

18、实验开始前应该做好哪些准备？（D）

A.必须认真预习，理清实验思路

B.应仔细检查仪器是否有破损，掌握正确使用仪器的要点，弄清水、电、气的管线开关和标记，保持清醒头脑，避免违规操作

C.了解实验中使用的药品的性能和有可能引起的危害及相应的注意事项

D.以上都是

19、压力容器和设备要有工艺操作规程和岗位操作规程，明确提出压力容器操作要求，其内容至少应包括如下哪些？（C）

（1）压力容器和设备的操作工艺指标（含最高工作压力、最高或最低工作温度）。

（2）压力容器和设备的岗位操作法（含开、停机的操作程序和注意事项）。

（3）压力容器和设备运行中应重点检查的项目和部位，运行中可能出现的异常现象和防止措施，以及紧急情况的处置和报告程序。

A.（1）                        B.（1），（2）

C.（1），（2），（3）              D.（2），（3）

20、已投入使用的气瓶，使用满几年必须报废?（B）

A.10           B.15           C.20           D.25

22、漏电保护器对下列哪种情况不起作用？（C）

A.单手碰到带电体                 B.人体碰到带电设备

C.双手碰到两相电线               D.人体碰到漏电机壳

24、危险化学品的毒害包括哪些？（D）

A.皮肤腐蚀性/刺激性，眼损伤/眼刺激

B.急性中毒致死，器官或呼吸系统损伤，生殖细胞突变性，致癌性

C.水环境危害性，放射性危害

D.以上都是

26、实验室钥匙不得私自配置或给他人使用。钥匙的配发、管理应由谁负责？（A）

A.实验室安全责任人

B.指导教师

C.学生

D.谁用谁负责

27、灭火器上的压力表用红、黄、绿三色表示灭火器的压力情况，当指针指在绿色区域表示什么？（A）

A.正常            B.偏高             C.偏低            D.坏掉

28、在使用砂轮磨削金属时，应戴哪种设备以防止金属屑飞溅进入眼睛?（C）

A.防护服          B.防护罩           C.平光护目镜      D.安全帽

29、低压验电笔一般适用于多少伏以下的交、直流电压？（C）

A.220V            B.380V             C.500V            D.600V

30、液压机上应张贴以下哪一个安全警示标志?（B）

A．B．C．D．

31、人体能够摆脱握在手中的导电体的最大电流值称为安全电流，大约为多少mA?（A）

A.10             B.100            C.200                D.2000